附件二：智能制造系统实训线                                   数量:1条

*1.一套模块可以3种以上的生产线形态（内环形、线型、外环形）；

2.各形态下占地面积不大于100m2，单边占地最大不超过12m；

3.系统应包括机器人工作模块（雕刻机器人），物流仓储模块、输送线模块、上下料模块、AGV及包装模块，以形成完整的生产线。

4.机器人工作模块：

4.1设备尺寸≤3mX2mX2.3m，

*4.2臂展及负载≥1.65m/20kg，

4.3机器人精度 ≤±0.05mm，

*4.4可雕刻材料包括实木、代木、亚克力、石膏等，

*4.5雕刻节拍：刻字雕刻 ≤25分钟/件，浮雕雕刻 ≤2小时，圆雕雕刻≤6小时/件；                        5.包装模块：

5.1设备尺寸 ≤1.5mx1.5m，

5.2速度范围 50mm/s-500mm/s，

5.3包装节拍≥20s/件；

6.上下料模块：

6.1设备尺寸≤1.2mx0.5m，

6.2机器人臂展： 0.8-1.2 m，

6.3负载 ≥3kg，

6.4驱动方式：气动，

6.5气源要求：0.45-0.6mpa，

6.6末端夹具 ：吸盘、夹爪；

7.输送线模块：

*7.1具有直线和转向输送功能，

7.2调速范围：50mm-500mm/s，

7.3负载能力：≥15kg；

8.物流仓储模块：

8.1设备尺寸≤3mx1.8m，

8.2承载能力≥800kg，

8.3仓位≥20；

9.AGV小车：

9.1车体尺寸≤1mx1mx1.8m，

*9.2承载能力：≥50kg，

9.3速度范围 ≤50m/min，

9.4最小转弯半径 ≤0.75m，

9.5最大运行坡度≥5°，

9.6平均充电时间≤10h，

9.7操作方式：无线，

9.8停止精度≤±15mm。