附件一：模块化积木式可拆装串联机器人系统                    数量:8台

1.模块数量 6；

2.标准配置组合自由度数：6-DOF；

3.驱动方式：步进电机、伺服电机混合驱动；

*4.负载≥0.5kg；

5.最大动作范围：

1关节模块旋转 -90°～+90°，

2关节模块回转 -45°～+45°，

3关节模块回转 -45°～+45°，

4关节模块旋转 -90°～ +90°，

5关节模块回转 -45°～ +45°，

*6关节模块旋转 -180°～ +180°；

6.最大速度：

1关节模块旋转 30°/S，

2关节模块回转 30°/S，

3关节模块回转 30°/S，

4关节模块旋转 20°/S，

5关节模块回转 20°/S，

6关节模块旋转 20°/S，

*7.本体重量 ≤10kg；

8.安装环境：温度 0～45℃，电源容量 1KVA；

9.最大可进行5维组合；

10.最大负重：2kg；

11.每轴最大移动速度：50mm/s；

12.分辨率：0.05mm；

13.重复定位精度：0.01mm。